MAŁA ARCHITEKTURA

WIATA ROWEROWA: (MMCITE)

zadaszenie ze szkła hartowanego. Seria „Edge”.

- EDG110-02

ŁAWKI (MMCITE)

Konstrukcja stalowa, siedzisko: drewniane deski. Seria „Urban Islands”.

- UIS 110

- UIS 530

- UIS 531

- UIS 120

KOSZ NA ŚMIECI (MMCITE)

Kosz na odpadki z daszkiem, z blachy stalowej. Seria „Nanuk”.

- NNK365p

MOSTEK

http://www.dzialka-ogrod.pl/mostek_rewniany_do_ogrodu_wiekszy,produkt,515.html

http://jagram.com.pl/mostek-polski.html

ZADASZENIE AMFITEATRU

Zadaszenie sceny (okręgu) Niestety nie znaleźliśmy typowych rozwiązań. Wykorzystajmy wiatę z Le Drive w Środzie Wlkp. ;)

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

SALA WIDOWISKOWA:

KRZESŁA:

Krzesła, z możliwością ich łatwego magazynowania (sztaplowania).

http://www.formyuzytkowe.pl/profim-krzeslo-sun-h.html?gclid=CjwKEAiAzuK0BRCW4tiLpJT-8TISJADV8cw9N6fZU0kuKa0OFp8U2NnbWfcWbBCtxZ3ADnjS6iaG3xoCG6vw_wcB

ŚCIANY:

Heradesign Micro 1200x600x25, konstrukcja kryta, malowane na kolor. Wycena w załączniku.

NCS S 4502-Y;

SUFIT:

Ecophon Solo Square 1200x1200x40 kolor soft slate. Wycena w załączniku.

ŚCIANKI MOBILNE:

W celu umożliwienia podziału sali na dwa osobne pomieszczenie projektuje się system mobilnych

akustycznych ścian działowych: DORMA MOVEO. Wycena w załączniku.

SZATNIA:

http://biuroweinspiracje.pl/szatnia-wieszaki-szatniowe-czyli-jak-naszym-zdaniem-zaprojektowac-szatnie/

KUCHNIA:

lodówka, zlewozmywak, kuchenka gazowa, szafki, blat.

ROLETY ZEWNĘTRZNE W OKNACH:

Przykładowy producent w kartach katalogowych. Malowane w kolorze blachy elewacyjnej.

SCENA W SALI WIDOWISKOWEJ.

Kurtyna główna drapowana 100%, wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze 370g/m2,

niepalna , dźwiękochłonna ,osadzona w torowiskach prowadzących, typ SMK075, na wózkach

SMP100 czterołożyskowych , lub SMOP75- cichobieżnych, sterowane mechanizmem napędowym

SMNK2- sterowanie radiowe.

Kurtyna horyzontalna –drapowana 100%- napęd ręczny korbowy.

Kurtyna horyzontalna 2- element stały.

Kulisy boczne tz, zastawki –4 szt-drapowane 100%- mechanizm obrotowy 300

Paldament czołowy , wysokość 60-70 cm, podzielny na sekcje , zsuwany w jednym kierunku.

Kurtyny boczne sali widowiskowej –drapowane 100%, zsuwane jednokierunkowo.

W celu umożliwienia projekcji multimedialnej zaprojektowano ekran,zwijany elektronicznie ,

podwieszony przed kurtyną główną. Format ekranu 5m*3m ;16:9,4:3. Rodzaj powierzchni

projekcyjnej do ustalenia z Inwestorem, proponuje się White Ice, Matt White P, Silver P.

W celach oświetlenia sceny proponuje się podwieszenie 2 mostów oświetleniowych i trzech

sztankietów scenicznych. Szerokość całkowita 9mb.,nośność 200kg.

W przypadku zastosowania mostu oświetleniowego frontowego oraz horyzontalnego , proponuje

się sztankiety wykorzystać jako wyciągarki dekoracji sterowanych elektronicznie.

W przypadku zastosowania tylko sztankietów , proponuje się podobne sterowanie jak w przypadku

mostu , lub ręczne.

W celu doświetlenia sceny czołowo, proponuje się postawienie rampy oświetleniowej pro

scenicznej, szer . 11 mb., wysokości 5mb.,typu Quadro 290,lub 390.

Ponadto proponuje się dostawienie schodów scenicznych , jezdnych na konstrukcji ramowej,

stopnica sklejka wodoodporna ,antypoślizgowa , z barierką aluminiową po jednej stronie. Koła

jezdne, blokowane hamulcem nożnym, Ø 100. Dek sceny wykończony tradycyjną deską starzoną,

typu Chapell, Kolor ciemny dąb bagienny ,lub dąb wędzony o szer 15 cm, układany na mijankę

okrętową, klejoną do wylewki betonowej sceny klejami elastycznymi.

Oświetlenie sceny dla potrzeb koncertu oraz widowiska teatralnego proponuje się zbudować w

oparciu o następujące urządzenia:

System sterowania DMX 512, Reflektory sceniczne oraz ruchome głowy, umieszczone na 3

sztankietach scenicznych ,lub dwóch pomostach oświetleniowych nad sceną, Jedna rampa pro

sceniczna –oświetlenie robocze.

Celem przeprowadzenia szkolenia w sali wielofunkcyjnej proponuje się ponadto:

• Ekran projekcyjny,

• Projektor multimedialny o zwielokrotnionym strumieniu świetlnym.

• Bezprzewodowy system mikrofonowy w oparciu o mikrofonowy mikser automatyczny ( kontrola

nad mówcami).

Przykładowe zestawienie sprzętu nagłośnieniowego:

Cyfrowy procesor sygnałowy "Dynacord" P64 1szt.

Moduł wejściowy „Dynacord" AI-1 8x Linę 1szt.

Moduł wyjściowy „Dynacord" ACM 8xLine 1szt.

Ścienny panel sterujący „Dynacord" PWS 1 szt.

Wzmacniacz mocy "Dynacord" DSA 8209 2x900W 2szt.

Wzmacniacz mocy „Dynacord" DSA 8212 2x1200W 1szt.

Kolumna głośnikowa (sub) „Dynacord" Sub 28 2szt.

Kolumna głośnikowa (szer) „Dynacord" YL212 2szt.

Kolumna głośnikowa (sat) „Dynacord" YL262 4szt.

Wzmacniacz IC Audio MXTMAMP 5x50 1szt.

Pulpit mikrofonowy 2szt.

Wzmacniacz instalacyjny słuchawkowy 1szt.

Głośnik ścienny 10GW10W 2szt.

Konsoleta realizatorska Allen&Heath ZED22FX , 1szt.

Pyta StageBoX Proel 32/8+2 1szt.

Szafa rack Studiorack 18U Proel 1szt.

System mocowania głośników 1szt.

SALA WYSTAWOWA:

ŚCIANKI MOBILNE:

W celu umożliwienia podziału sali na dwa osobne pomieszczenie projektuje się system mobilnych

akustycznych ścian działowych: DORMA VARIFLEX Wycena w załączniku.

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE FASADOWE

C80L. Sterowanie elektryczne, z pilotem. Wycena w załączniku.

MULTIMEDIA:

Wyposażenie multimedialne:

• Ekran projekcyjny,

• Projektor multimedialny o zwielokrotnionym strumieniu świetlnym.

• Bezprzewodowy system mikrofonowy w oparciu o mikrofonowy mikser automatyczny (kontrola nad mówcami).

GARDEROBY:

Wyposażenie: duże oświetlone toaletki z lustrem, krzesła, dodatkowo po dwa fotele ze stolikiem,

wieszaki garderobiane.

HALL:

4 sofy, stoliki, oświetlenie (Oprawa rastrowa Plano N Led) wisząca.